Wohnprojekt  Vinzenz-Gredler-Straße 45, Telfs

B+S Bau- und Ausstattungsbeschreibung

PLANUNG

EINREICH-und AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Einreichplan: DI Elmar Kranebitter

Bauleitung: DI Elmar Kranebitter

1. BAUBESCHREIBUNG

Zwei Wohnhäuser werden entkernt und saniert – das Haus 1 umfasst rund 76m² Wohnfläche, das Haus 2 umfasst rund 117m² Wohnfläche.

Das dritte Haus wir als Neubau ausgeführt und besteht aus rund 105m² Wohnfläche.

Es wird keine Liftanlage errichtet.

Die Errichtung der Wohnhäuser erfolgt entsprechend den bautechnischen Vorschriften (ÖNORM).

ERSCHLIESSUNG

Anbindung: an das öffentliche Straßennetz erfolgt über die Gemeindestraße. Entsorgung: Abwasser wird an das öffentliche Kanalnetz angebunden. Stromversorgung: Über das Stromnetz der Tiwag. Kommunikation: Telefonzuleitung, SAT oder Telekabel (örtlicher Anbieter), nach freiem Ermessen des Bauträgers. Die Betreiber der Medienleitungen dürfen ein‐ und falls gewünscht auch durchleiten. Die Grundleitungen bleiben auf die Dauer des Bestandes im Eigentum des Betreibers. Den Versorgungsunternehmen wird das Errichten von Übergabestationen auf dem Grundstück gewährt (nicht grundbücherlich eingetragen). Energieversorgung für Heizung und Warmwasser erfolgt über eine Wärmepumpe

FUNDAMENTE / BODENPLATTE

Einzel‐ und Streifenfundamente aus Stahlbeton nach technischen Erfordernissen. Bodenplatte  aus Stahlbeton -  nach statischen und technischen Erfordernissen. (Bestand)

KELLERMAUERWERK

Stahlbeton (WU‐Beton bei Erfordernis lt. Statik) oder Betonziegel. (Bestand)

GESCHOSSDECKEN

Stahlbetondecken mit Stärke nach statischen und bauphysikalischen Anforderungen. (Bestand)

BALKONE

Holzbelag, Brüstungen in einer  Holzkonstruktion

AUSSENMAUERWERK

Stahlbeton-/ od. Ziegelwände lt. Statik

(Bestand)

DACH

Holzdachstuhl mit Bitumen,-oder Ziegeleindeckung

TRENNWÄNDE

Stahlbetonwand, Ziegelmauerwerk  entsprechend den schallschutz-technischen Vorschriften lt. ÖNORM. Wärmeschutz nach bauphysikalischen Erfordernissen. (Bestand)

TREPPENANLAGEN

Stahlbeton – Fertigteiltreppen oder Ortbeton, nach Wahl des Bauträgers.

SÄULEN, TRÄGER

Aus Stahl / Stahlbeton gemäß statischen und brandschutztechnischen Anforderungen. (Bestand)

FASSADE

Wärmedämmverbundsystem verputzt, Farbe weiss oder lt. Architekt/Bauträger

TERRASSEN‐ UND BALKONGELÄNDER

Brüstungen:  Holzgeländer

SPENGLERARBEITEN

Verzinktes Blech, Colorblech.

FENSTER UND BALKONTÜREN

Holz/Holz-Alu (obliegt dem Bauträger)dreifach isolierverglast (mit Ausnahme der Brandschutzfenster). Teilweise Dreh‐ oder Drehkippflügel, teils Fixverglasungen

FENSTERBÄNKE

Innen: Eiche/Esche gestrichen

Außen: Colorblech

Untergeschoss

Die Betonwände  werden verputzt ausgeführt. Die Decken nach bauphysikalischen Anforderungen. (Bestand)

2. INNENAUSBAU

NICHTTRAGENDE WÄNDE IN DEN WOHNUNGEN

Ziegelmauerwerk, Ausführung nach technischen Erfordernissen.

WANDOBERFLÄCHEN IN DEN WOHNUNGEN

Beton gespachtelt oder verputzt, Ziegelwände verputzt; farbliche und strukturelle Unterschied zwischen den o.a. Oberflächen sind unvermeidlich und werden akzeptiert.

MALERARBEITEN AN DEN WÄNDEN

Weiße Dispersionsfarbe.

DECKENUNTERSICHTEN

Betondecken glatt gespachtelt oder verputzt, außer im Bereich des Sichtdachstuhles

Deckenuntersicht Dachgeschoss

Sichtdachstuhl gebürstet gestrichen

MALERARBEITEN AN DEN DECKEN

Weiße Dispersionsfarbe.

ESTRICH

Der schwimmende Zementestrich erfolgt auf einer Ausgleichsschüttung mit Trittschalldämmung gemäß ÖNORM.

FLIESENLEGEARBEITEN

Im WC an der Wand beim Spülkasten  bis zur Höhe ca. 1,20 m, sonst mit Fliesensockel. Bad Wände werden bis Höhe ca. 1,20 m und im Bereich der Badewanne/Dusche bis ca. 2,40 m  verfliest.

BODENBELAG IN DEN WOHNRÄUMEN

Die Wohnräume (umfasst: Vorraum bzw. Eingangsbereich, Abstellraum, Koch‐/Wohnraum und Schlafzimmer) Klebeparkett mit Nutzschicht in Eiche. Sonderwunschausführungen von empfindlichen Oberflächen wie z.B. „Geölten Holzböden“ werden nur in Verbindung mit einer kostenpflichtigen Schutzabdeckung frei gegeben, ansonsten ist deren Einbau erst nach Übergabe möglich.

BODENBELAG AUF DEN TERRASSEN

Aus Holzrost in Lärche unbehandelt

BODENBELAG AUF DEN BALKONEN

Aus Holzrost in Lärche unbehandelt.

WOHNUNGSEINGANGSTÜR

Wohnungseingangstürblätter, schalltechnisch laut ÖNORM und wenn lt. Behörde erforderlich in T30. Farbgestaltung innen weiß, außen laut Architekt.

INNENTÜREN

Streiftüren, beidseitig weiß matt walzlackiert, Zargen weiß, Drückergarnituren in Edelstahl mit Rundrosetten, Bad und WC innenseitige Drehschließer,  Durchgangslichte 80/200.

3. HEIZUNG – LÜFTUNG – SANITÄR

HEIZUNGSANLAGE

Die Energieversorgung für die  Häuser erfolgt mittels Wärmepumpe – diese wird für die Beheizung und Warmwasseraufbereitung der Häuser konzipiert.

Die Häuser werden mittels einer Niedertemparatur – Fussbodenheizung bezeizt, wobei in jedem Haus ein

Unterputzverteilerschrank installiert wird in dem der Fußbodenheizungsverteiler sowie die Wohnungsabsperrung und der Wärmeverbrauchszähler untergebracht wird.

Sämtliche Räume, außer Abstellraum, werden mittels Niedertemperatur-Fußbodenheizung ausgestattet.

WARMWASSERAUFBEREITUNG

Die Warmwasserbereitung erfolgt  mittels Wärmepumpe.

Der Kaltwasserzähler sowie die Wohnungs-Absperrung wird ebenfalls im Unterputzverteilerschrank (Fussbodenheizungsverteiler) installiert.

ABLUFTANLAGE

Alle innenliegenden Bäder und WCs (ohne Fenster) werden mittels Einzelraumlüfter mit Nachlaufrelais über das Dach entlüftet.

BADEWANNENANLAGE

Stahlblech-Badewanne in weiß mit Styropor-Wannenträger ca. 170/75, Wannenablaufgarnitur in chrom, Aufputz-Wannenfüll-Brausearmatur mit Handbrause und Brausestange 60cm in chrom. (aufgrund der Schallschutzbestimmungen im Wohnbau wird die Badewanne ausnahmslos auf dem Estrich montiert).

WASCHBECKEN

Keramik-Waschbecken ca. 60 x 50 cm in der Farbe weiss. Waschtisch-Einhandmischer, Eckventile und Ablaufgarnitur in Chrom.

WASCHMASCHINENANSCHLUSS

Unterputz-Einbausiphon und Geräteventil in Chrom.

WC–ANLAGE

Keramik-Tiefspühl-Wand-WC mit Kunststoff-WC Sitz in weiss mit Betätigungsplatte 2-Mengen-Spültechnik weiss, Unterputz-Weineinbaugestell

WC‐HANDWASCHBECKEN

(Bei getrennter WC‐Anlage und wenn planlich vorgesehen). Die Handwaschbecken‐Anlage ist aus Keramik in der Farbe weiss. Das Waschtisch‐Siphon und die Eckregulierventile sind verchromt, mit Kaltwasserstandventil in chrom.

KÜCHE

Warm- und Kaltwasseranschluss mit Eckventil und Kombi-Eckventil für Geschirrspülmaschine (Kaltwasser), ohne Küchenarmatur und Ablaufverbinder. Warm- und Kaltwasseranschluss. Dunstabzugshaube ist nur mit Umluftfunktion möglich (Bitte informieren sie ihren Küchenplaner darüber!).

TERRASSE

Wohnungen mit Garten erhalten im Außenbereich einen frostsicheren Wasseranschluss.

4. ELEKTRO

Die Elektroausstattung erfolgt  lt. ÖNORM E 8015‐2 (01.10.2006)

Das gesamte Installationsmaterial kommt als Standard in weiss zur Ausführung. Leuchtkörper sind in den Wohneinheiten nicht enthalten.

Laut den gültigen ÖVE-Vorschriften. Zuleitung vom Hausanschlusskasten zum Hauptverteiler.

Hauptverteileranlage mit einem Stromzähler je Wohneinheit und einem Stromzähler für den Allgemeinteil.

Je Wohneinheit ein Unterverteiler mit den entsprechenden Leitungsschutzschaltern und Schutzgeräten innerhalb der Wohnung.

VORRÄUME, DIELEN

1 Wechselschaltung mit 2 Schaltstellen

1 Deckenauslass

1 Steckdose

1 Doppelsteckdose im Vorraum bzw. der

Diele

1 Innenstelle Sprechanlage

WC

1 Ein-/Ausschalter

1 Deckenauslass

BAD

1 Serienschalter

1 Wandauslass über dem Waschbecken

1 Steckdose neben dem Waschbecken

1 Steckdose für Waschmaschine

1 Steckdose für Trockner

1 Deckenauslass

ABSTELLRAUM

1 Ein‐/Ausschalter

1 Deckenauslass

1 Steckdose

KÜCHE, ESSEN

1 Serienschalter

1 Deckenauslass

1 Wandauslass

4 Steckdosen

1 Herdanschlussdose

1 Steckdose für Kühlschrankanschluss

1 Steckdose für Dunstabzugsanschluss

1 Steckdose für Geschirrspüler

WOHNRAUM

1 Wechselschalter

1‐2 Deckenlichtauslässe je nach Grundriss

5 Steckdosen

1 TV-Steckdose

1 Telefonsteckdose ISDN tauglich

1 Leerverrohrung für event. Glasfaseranschluss

Zimmer

1 Ein‐/Ausschalter für Licht

1 Deckenauslass

4 Steckdosen

1 Leerverrohrung für event. TV oder Internetanschluss

BALKON / TERRASSE

1 Außensteckdose mit Klappdeckel

1 Wandauslass

1 Ein‐/Ausschalter

Garage

1 Ein‐/Ausschalter für Licht

1 Garagenleuchte

1 Steckdose

1 Anschluss Garagentor Stromverbrauchsmessung über Verbrauchszähler der zugeordneten Wohneinheiten

RAUCHMELDER

Die Wohnungen erhalten in allen Aufenthaltsräumen (ausgenommen Küche) einen Home‐Rauchmelder

(Batteriewechsel durch Käufer).

ALLGEMEINBEREICHE

Außenlicht mit Solarbewegungsmelder

Brieffach-& Klingelanlage beim hauseingang mit Gegensprechanlage in den einzelnen Häusern

5. SONSTIGES

SCHLIESSANLAGE

Die Sicherheitsschließanlage erfolgt mit Profilzylinder. Wohnungseingangstür, Briefkasten und Allgemeinräume sind mit einem Schlüssel bedienbar. 5 Schlüssel je Wohneinheit.

GARTEN

Die Gärten werden humusiert und eingesät. Die Abgrenzung zu den Nachbargärten erfolgt mittels Sträuchern oder Hecken (Jungpflanzen). Die Abgrenzung zur Grundstücksgrenze erfolgt mit Streucher, bzw. laut behördlicher Vorschreibung oder Vorgabe des Architekten.

GEMEINSCHAFTSANLAGEN

Vorplatz, Freiparkplätze und Zugangsbereich wird aspaltiert. Der Zugang zu den Gebäuden mit Bodendecker begrünt

6. ALLGEMEINE HINWEISE

Der in der Bau‐ und Ausstattungsbeschreibung festgelegte Leistungsumfang ist integrierender Bestandteil der Herstellungskosten und beschreibt die Grundausstattung für die einzelnen Wohnungseigentumseinheiten und die Allgemeinteile der Liegenschaft. Bei Abweichungen zwischen dem Grundriss und der Bau‐und Ausstattungsbeschreibung, ist letztere maßgebend. Die in den Wohnungsgrundrissplänen dargestellten Einrichtungsgegenstände und Geräte sind nur Einrichtungsvorschläge und nicht Bestandteil der Ausstattung. Für Einrichtungsgegenstände und Möblierung sind unbedingt die Naturmaße zu nehmen. Die in den Plänen angeführten Maße sind Rohbaumaße und entsprechen der Einreichplanung. Es wird eine Maßtoleranz zwischen Planrohbaumaß und Naturrohbaumaß bis zu 3 % vereinbart. Maßabweichungen in diesem Rahmen bleiben ohne Auswirkungen auf den vereinbarten Kaufpreis.

NICHT IM KAUFPREIS ENTHALTEN SIND

Sämtliche Einrichtungsgegenstände (wie z.B. Möblierung, Fahrradständer, Müllsysteme), Kücheneinbauten, Anschließen der Küchengeräte und Armaturen, Ablageflächen und Waschtischverbauten in den Nasszellen. Beleuchtungskörper innerhalb der Wohneinheit, in Gärten, auf Balkonen oder Terrassen. Telefonanschluss, Sonnenschutz, Markisen und dergleichen.

Für die Objektbetreuung wird von der Bauträgerin eine Hausverwaltung bestellt, welche nach Ablauf der gesetzlichen Mindestvertragslaufzeit durch die Wohnungseigentums-gemeinschaft gekündigt werden kann.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die erstellte Einreichplanung, der Projektfolder, die Schaubilder und die virtuelle(n) Begehung(en) im Hinblick auf Farbgestaltung, Bepflanzung sowie andere architektonische Details nicht als verbindlich anzusehen sind. Dies gilt insbesondere für die Visualisierungen, die in den Verkaufsunterlagen dargestellten Grundrisse und sonstige bildliche Darstellungen.

Falls es statisch oder schallschutztechnisch erforderlich ist, können tragende Bauteile entgegen der Darstellung in den vertragsgegenständ-lichen Plänen stärker ausgeführt oder durch zusätzliche tragende Elemente (Säulen, Stützen, o.ä.) ergänzt werden. Dasselbe gilt für technisch erforderliche Vormauerungen und Schächte.

Hinsichtlich der Fassadengestaltung und sonstigen Gestaltung hat der Kunde keinen Einfluss. Die Auswahl der Fassadenfarbe wird von der Bauträgerin  in Absprache mit dem Architekten getroffen. Für den Sonnen‐ und Sichtschutz ist die Einhaltung des Farb‐ und Gestaltungskonzepts der Bauträgerin gemäß Architektenplanung zwingend erforderlich.

Alle Maße und Angaben über die Baustoffe entsprechen den aktuellen Richtwerten zum Zeitpunkt der Baueinreichung. Erforderliche Änderungen und Verbesserungen, insbesondere in technischer Hinsicht, bleiben der Bauträgerin vorbehalten.

Die Objektreinigung vor Wohnungsübergabe wird durch die Bauträgerin veranlasst, die Feinreinigung in den einzelnen Wohnungseigentums-einheiten sind vom Wohnungskäufer selbst zu veranlassen.

Die Kellerräume werden natürlich be‐ und entlüftet und sind nicht beheizt.

Durch jahreszeitlich beding-te Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit und der Raumlufttemperatur, sowie der Restbaufeuchte, ist eine Kondenswasserbildung zeitweise zu erwarten (insbesondere Sommerkondensat). Feuchteempfindliche Gegenstände (Kleidung, Schuhe, etc.) sollten daher nicht in den Kellerabteilen gelagert werden. Bei Kellermöbel ist ein Mindestabstand von Wand und Boden von mindestens 5,0cm einzuhalten, damit eine ausreichende Hinterlüftung erfolgen kann (zur Vermeidung von Schimmelbildung). Bei etwaigen Schäden kann die Versicherung die Haftung verweigern. Weiters wird darauf hingewiesen, dass das Einbringen von Feuchte (z.B. Aufhängen von nasser Wäsche) aus dem oben genannten Grund zu unterlassen ist.

Der Wohnungskäufer stimmt dem Betreten des Eigengartens für Wartungs‐ und Reparaturarbeiten zu, sofern diese für ihn zumutbar, weil geringfügig und sachlich gerechtfertigt, sind.

Der Wohnungskäufer stimmt zu, dass eventuell bestehende Belüftungs‐& Belichtungsschächte in seinem Eigengarten frei von Beeinträchtigungen bleiben, sofern diese für ihn zumutbar, weil geringfügig und sachlich gerechtfertigt, sind.

Der Wohnungskäufer stimmt grundsätzlich jeder technischen Qualitätsverbesserung und jeder Änderung zu, wenn diese Maßnahmen mindestens gleichwertig sind. Die Bauträgerin ist berechtigt, während der Bauphase und bis zum Verkauf der letzten Wohnungseigentumseinheit auf den Allgemeinteilen der Liegenschaft Werbeanlagen der Bauträgerin anzubringen, sofern diese zumutbar, weil geringfügig und sachlich gerechtfertigt, sind. Diese werden nach Verkauf der letzten Einheit vollständig entfernt. Ferner ist die Bauträgerin berechtigt, auf der Liegenschaft dauerhaft einen Hinweis auf ihre Errichter‐Eigenschaft in Form eines Schildes oder Leuchte mit der maximalen Größe von 40 x 30 cm im Zugangsbereich an der Fassade oder im Bereich der Briefkastenanlage anzubringen.

7. SONDERWÜNSCHE

Alle Abweichungen von der Bau‐ und Ausstattungsbeschreibung sind Sonderwünsche. Die Bauträgerin ist bemüht, Sonderwünsche zuzulassen, falls dadurch nicht in Rechte Dritter eingegriffen, der Baufortschritt erschwert oder verzögert wird und die Bauvorschriften (z.B. Schallschutz, anpassbarer Wohnbau etc.) dabei beachtet werden.

Sonderwünsche sind schriftlich bekannt zu geben und dürfen nur nach Genehmigung durch die Bauträgerin zu Lasten des Wohnungskäufers direkt an den Professionisten beauftragt werden. Es werden ausschließlich die am Bau beschäftigten Firmen akzeptiert. Für direkt beauftragte Sonderwünsche übernimmt die Bauträgerin keine Gewährleistung. Eine Honorierung des mit der Umsetzung von Sonderwünschen verbundenen Aufwandes für die Bauträgerin wird unter Vorlage eines Zeitnachweises mit einem Stundensatz von netto € 85,‐ zuzüglich 20% UST. vereinbart. Etwaige zusätzlich entstehende Aufwendungen für Architekten und Fachplaner sind vom Käufer zu bezahlen. Hierzu sind die ersten 3 angefallenen Arbeitsstunden vom Architekten im Kaufpreis inkludiert. Werden im Zuge von Sonderwünschen darüber hinaus mehr Stunden notwendig, sowie für statische, bauphysikalische und/oder haustechnisch relevante Abklärungen von Seitens eines Technikers oder Architekten als notwendig erachtet, werden die damit entstandenen Mehraufwendungen für Techniker, Architekt und/oder Fachplaner mit dem üblichen Technikerstundensatz von netto € 85,‐ zuzüglich 20% UST.

von der Bauträgerin an den Wohnungskäufer in Rechnung gestellt.

Zur Einhaltung des geplanten Bauablaufs hat die Bekanntgabe von Sonderwünschen für bestimmte Professionistenleistungen gemäß einer festgelegten Terminvorgabe zu erfolgen. Sollten danach noch Änderungen gewünscht werden, ist die Bauträgerin berechtigt, eine Aufwandspauschale in Höhe von € 500,‐ zuzüglich 20% USt. je Sonderwunsch zu verrechnen.

Eventuelle, technisch und wirtschaftlich mögliche Änderungen der Wohnungsgrundrisse sind diese bis spätestens 4 Wochen nach Vertragsunterfertigung bekannt zu geben.

Im Falle der Ausführung von Sonderwünschen errechnet sich die Höhe einer eventuellen Vergütung für nicht in Anspruch genommene Normalausstattungen aus den bindenden Angeboten der sonst zur Ausführung gelangenden Professionistenleistungen samt Abzügen gemäß vereinbarter Zahlungs-bedingungen. Zuzüglich wird für die Ermittlung der Vergütung eine Aufwandspauschale von 5% vom Bruttobetrag in Abzug gebracht.

Sämtliche, äußerlich sichtbaren, baulichen Sonderwünsche unterliegen der Zustimmungspflicht durch die Bauträgerin.

8. GEWÄHRLEISTUNG

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in der Wohnungseigentumseinheit befindlichen Silikonfugen als Wartungsfugen zu betrachten sind. Silikonfugen sind daher von der Käuferseite mindestens einmal jährlich zu überprüfen und allenfalls erforderliche Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen. Für die Dichtheit der Silikonfugen wird eine Gewährleistung einvernehmlich für die Dauer eines halben Jahres ab Bezugsfertigstellung abgegeben.

Isolierglasscheiben: Für thermisch entstandenen Glasbruch übernimmt die Bauträgerin keine Gewährleistung. Es ist darauf zu achten, dass ein Wärmestau hinter den Isolierglasscheiben bzw. eine ungleichmäßige Erwärmung der Scheibenflächen unbedingt vermieden wird. Wird ein innenliegender Sonnenschutz angebracht, ist für einen ausreichenden Abstand zwischen Scheibe und Sonnenschutz zu sorgen. Bei bemalten oder abgeklebten Isolierglasscheiben besteht durch den zu erwartenden örtlichen Hitzestau bei Sonneneinstrahlung Bruchgefahr. Dasselbe gilt auch bei Heizkörpern, Heizstrahlern und anderen wärmestrahlenden Gegebenheiten in der Nähe einer Isolierglaseinheit. Kratzer im Glas sind auf Grund der vor Ort vorhandenen Bedingungen möglich und stellen unter Berücksichtigung der Erfüllung der ÖNORM B3839 keinen Grund zur Bemängelung dar.

Haarrisse in Wänden und Decken gemäß ÖNORM B2210 können nicht als Mangel gewertet werden und geben in diesem Sinne keinen Anspruch auf Behebung im Zuge der Gewährleistungsfrist.

Holzbauteile sind aus natürlichen Materialien die unter Einfluss von UV‐Licht und Bewetterung sich in ihrer Farbgebung, Oberfläche und Abmessungen verändern. Die Stärke dieser Veränderungen kann durch Wetterexposition und Fassadenvorsprünge stark variieren und stellt damit keinen Gewährleistungsmangel dar.

8. ZU BEACHTEN NACH WOHNUNGSÜBERGABE

Die Austrocknungszeit eines Neubaus beträgt ca. 2‐3 Jahre. In dieser Zeit ist besonders auf die Vermeidung von Schimmelbildung und sonstigen Baufeuchteschäden zu achten (Lüftungsverhalten, Wandabstand von Möbeln, Einsatz von Wäschetrocknern, etc.). Im Kellerabteil sind wegen möglicher Kondensfeuchte bei der Lagerung von Gegenständen ein Abstand von Wand und Fußboden einzuhalten.

Bei Balkonen, Terrassen und Loggien sind die Regenabläufe stets frei zu halten. Die bei Übergabe ausgehändigten Wartungs‐ und Pflegeanleitungen sind verantwortungsbewusst zu beachten.

10. KURZANLEITUNGEN ZUR WARTUNG

Dauerelastischer Fugen (Silikon, Acryl etc.)

Die dauerelastischen Fugen sind in regelmäßigen Zeitabständen (mindestens 1x jährlich) vom Eigentümer zu kontrollieren und fachgerecht zu warten und mit einem neutralen Reinigungsmittel zu behandeln; trotzdem können sie sich im Laufe der Zeit durch Schwinden oder Bewegungen von Bauteilen öffnen.

Diese Öffnungen sind von Fachleuten entsprechend zu warten bzw. zu überarbeiten und im Bedarfsfall zu erneuern.

Parkettböden

Die Parkettböden sind vor schädlicher Feuchtigkeitseinwirkung und übermäßiger Austrocknung zu schützen; dabei ist besonderes Augenmerk auf optimale Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zu legen (im Jahresdurchschnitt: ca. 20 C Raumtemperatur und 50‐60% relative Luftfeuchtigkeit).

Parkettböden dürfen auf keinen Fall mit Oberflächenwasser in Berührung gebracht werden. (Verweis auf gesondert ausgehändigte allgemeine Hinweise für Holzfußböden).

Abflüsse auf den Terrassen, Rigolen, Dachrinnen und Dachabläufen, Gullys etc.

Die Abflüsse auf den Terrassen, Rigolen, Dachrinnen

und Dachabläufen sind in regelmäßigen Abständen von Laub und sonstigen Verunreinigungen zu befreien bzw. entsprechend durch Fachfirmen zu warten. Es dürfen darin keine Flüssigkeiten‐ätzend, härtend usw. – entsorgt werden.

Holzfassadenelemente/Holzroste

Die Holzfassadenelemente und Holzroste verwittern und können dadurch Ihre Farbe und Beschaffenheit verändern. Durch Oberflächenbehandlungen (Ölen,

Beizen, Lasur, Lackierung) findet diese Veränderung abgeschwächt oder verzögert statt, sofern sie in regelmäßigen Abständen (1 x pro Jahr) wiederholt werden. Feuchtigkeitsabhängige Eigenschaften siehe Wartungsanleitung.

Betonplatten in Terrassenteilbereichen

Die Betonplatten in Terrassenteilbereichen sind im Splittbett verlegt und können sich durch Beanspruchung, Frost etc. lockern bzw. geringfügig heben oder senken; sie sind von Bewuchs und sonstigen Verunreinigungen frei zu halten.

Rauchwarnmelder

Die Rauchwarnmelder sind gem. Herstellervorschriften laufend zu kontrollieren. Gelegentlich sollte die Gehäuseaußenseite des Warnmelders mit einem angefeuchteten Tuch gereinigt werden, um mögliche Beeinträchtigungen durch Verschmutzung zu vermeiden.

Lüften

Aus hygienischen und bauphysikalischen Gründen ist eine ausreichende Frischluftzufuhr bzw. ein Luftwechsel in allen Wohnräumen unbedingt erforderlich. Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung ist der richtigen Belüftung der Räume ein besonderes Augenmerk zu schenken. Das richtige Lüften erfolgt mehrmals täglich durch gleichzeitiges, vollständiges Öffnen der Fenster und Türen (Stoßlüftung, Querlüftung). Das Kippen der Fenster (Spaltlüften) sollte im Winter generell vermieden werden, da dadurch die Speicherwärme verloren geht, ein hoher Energieverlust erwächst, sowie Kondenswasser‐ und Schimmelbildung unterstützt wird. Eventuelle, in Untergeschoßen (Keller) befindliche Fenster dürfen im Sommer wegen der ansonsten eintretenden Kondensfeuchte nur fallweise stoßgelüftet,  nicht aber gekippt werden (Spaltlüftung).

Es empfiehlt sich die Anschaffung eines Thermometers und Hygrometers, um die Beschaffenheit des Raumklimas zu erkennen und entsprechend im Lüftungsverhalten darauf reagieren zu können.

Des Weiteren wird auf die bei der Wohnungsübergabe ausgehändigten

Projektdokumente ‐ einschließlich der verbindlich zu beachtenden Wartungs‐und Pflegeanleitung verwiesen.